ИНТЕГРАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУПА - СОУР В ЧАСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ДЕФЕКТАМ ОБЪЕКТОВ ЭКСПУЛАТАЦИИ.

П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

Таблица 1 - Лист согласования

| Организация | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Содержание

Основные термины и сокращения	4

1 Общие сведения	5

2 Описание функциональных спецификаций внутреннего потока данных и сервисов	6

3 Требования к интеграции	8

4 Получение информации от СУПА	10

5 Взаимодействие сервисов	11

5.1 Общие положения	11

5.2 Описание взаимодействия	11

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»	13

Приложение 2 П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»	15

- Основные термины и сокращения

Таблица 2 - Основные термины и сокращения

| Термин, сокращение, аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ТМ | Техническое место |
| ЕО | Единица оборудования |
| СУПА | Система управления производственными активами на базе КИСУР (ПО SAP) |
| СОУР | Система оперативного управления работами |
| ЕИР | Единая интеграционная платформа |
| SOAP | Англ Simple Object Access Protocol – простой протокол доступа к объектам |
| XML | Англ eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки |

Общие сведения

Настоящий документ разработан в рамках концепции создания «Системы оперативного управления ремонтами (СОУР)».

Документ содержит детализированное описание интеграционного потока данных и сервисов П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации» (включая: способы взаимодействия с интегрируемыми системами, форматы данных, передаваемые и принимаемые интегрируемыми системами, и правила их преобразования).

Описание функциональных спецификаций внутреннего потока данных и сервисов

Схема внутреннего интеграционного потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации», реализуемого в рамках данного решения между СУПА, ЕИР и СОУР по проекту «Системы оперативного управления ремонтами (СОУР)» приведена на рисунке 1.Описание интеграционного потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации» приведено в таблице 3.

Рисунок 1 - Схема интеграционного потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

Таблица 3 - Описание потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

| Поток | Передаваемые данные | Требования | ИС Источник | Формат отправки | ИС Приёмник | Формат приёма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации» | Данные по дефектам | Выполнение по запросу | СУПА | SOAP/XML | СОУР | SOAP/XML |

*Пример запроса данных приведён в Приложении 1.

Требования к интеграции

Функционирование интеграционного потока данных обеспечивается взаимодействием смежных ИС посредством формирования запроса на стороне СОУРа по протоколу SOAP/XML. Схема взаимодействия при такой реализации потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации» приведена на рисунке на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема интеграционных сервисов для реализации интеграционного потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

Перечень участвующих в реализации интеграционного потока HTTP - сервисов приведён в таблице 4.

Таблица 4 - Список HTTP-сервисов для реализации интеграционного потока П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

| ИС источник | Веб-сервис назначения | Тип сервиса | Формат вх. потока | Реализуемые интеграционные потоки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОУР | defect-sour-adapter | веб-сервис | SOAP XML | П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации» |
| ЕИР | ZWS_SOUR_DEFECT_EXP | веб-сервис (Центр) | SOAP XML |  |
| ЕИР | ZpmSourMessages | веб-сервис (ЦиП) | SOAP XML |  |

Последовательность направления и получения запросов при взаимодействии приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Схема последовательности взаимодействия при получении данных

Получение информации от СУПА

Для реализации интеграционного взаимодействия необходимо создание клиента на стороне ЕИР с целью взаимодействия с сервисом ZWS_SOUR_DEFECT_EXP / ZpmSourMessages на стороне СУПА и клиента для взаимодействия с системой СОУР, для периодичного опроса базы данных.

Взаимодействие сервисов

Общие положения

В качестве протокола взаимодействия СУПА, ЕИР и СОУР используется формат SOAP/XML используется асинхронный обмен сообщениями.

Подключение должно осуществляться по протоколу HTTP с использованием базовой авторизации (TransportWithMessageCredential).

Для передачи информации передаётся SOAP-XML запрос.

SOAP/XML запросы должны передаваться в кодировке UTF-8.

Описание взаимодействия

Взаимодействие систем строится следующим образом:

Инициатором взаимодействия является ЕИР, по регламентному заданию выполняется формирование запроса к СОУР для получения ТМ\ЕО. ЕИР формирует запрос, на основании выборки всех ТМ\ЕО находящихся в СОУР к СУПА для получения Дефектов.

- ЕИР, производит периодический запрос 1 раз в неделю объектов эксплуатации из СОУР;

- При наличии необходимых данных, ЕИР производит их валидацию и формирует запрос к СУПА для получения дефектов;

(«DateFrom», «DateTo» указывается в конфигурации сервиса ЕИР);

В случае не успешной валидации, ЕИР передаёт системе СОУР соответствующий ответ;

В случае успешной валидации, полученный запрос передаётся в систему СУПА к сервису ZWS_SOUR_DEFECT_EXP / ZpmSourMessages для дальнейшей обработки;

СУПА обрабатывает полученный запрос от ЕИР в зависимости от полученных параметров и предоставляет ответ о выполнении;

ЕИР получает и валидирует полученный ответ для дальнейшей обработки и передачи системе СОУР;

ЕИР получает дефекты со статусами СООТ, СОРА (дефект есть и не включён в заказ ТОРО) и СОРА + ЗКПР (дефект есть, и он включён в заказ ТОРО), записываем в СОУР наличие дефекта. Если получаем дефекты со статусом МТКУ (дефект помечен на удаление), то удаляем из СОУР существующий дефект. Сообщения со статусом СОЗА ИЛИ где статус содержит ‘%МТКУ%’, записываются с флагом false в поле ‘confirmed’;

-В случае не успешной валидации системе СОУР передаётся ответ с ошибкой;

-В случае успешной валидации, сервис на стороне ЕИР передаёт ответ на запрос в систему СОУР.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

Пример полученных данных

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<soap-env:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap-env:Header/>

<soap-env:Body>

<n0:ZPM_SOUR_DEFECT_EXPResponse xmlns:n0="urn:sap-com:document:sap:rfc:functions">

<ET_DEFECTS>

<item>

<ASSETID>PS110-000344-01</ASSETID>

<TASK/>

<DEFECTTYPE>0001</DEFECTTYPE>

<DEFECTTYPEGROUP>DK000049</DEFECTTYPEGROUP>

<DEFECTSTATUS>СООТ</DEFECTSTATUS>

<DEFECTNUM>010000005889</DEFECTNUM>

<ENGINEER>00000000</ENGINEER>

<INSPECTIONDATETIME/>

<COMM>Осмотр: Трансформатор ТДТН-25000/110/35/</COMM>

</item>

<item>

<ASSETID>PS110-000344-01</ASSETID>

<TASK/>

<DEFECTTYPE>0001</DEFECTTYPE>

<DEFECTTYPEGROUP>DK000049</DEFECTTYPEGROUP>

<DEFECTSTATUS>СООТ</DEFECTSTATUS>

<DEFECTNUM>010000005890</DEFECTNUM>

<ENGINEER>00000000</ENGINEER>

<INSPECTIONDATETIME/>

<COMM>Осмотр: Трансформатор ТДТН-25000/110/35/</COMM>

</item>

</ET_DEFECTS>

</n0:ZPM_SOUR_DEFECT_EXPResponse>

</soap-env:Body>

</soap-env:Envelope>

- Приложение 2 П.24 «Интеграционное взаимодействие СУПА - СОУР в части передачи данных по дефектам объектов эксплуатации»

Таблица 5 - Атрибутивный состав

| Поле | Формат | XML ЦиП | XML Центр | Таблица в БД СОУР | Поле в БД СОУР | Тип поля в БД СОУР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входные данные |  |  |  |  |  |  |
| Код объекта (ТМ\ЕО) | Строка, 30 | EquipmentId | IT_ASSETID | technical_places\equipments | integration_entity_id | integer |
| Дата и время изменения или создания дефекта | Дата, 10 Время, 10 (период, обязательно) | DateBegin DateEnd | IV_DATEFROM IV_DATETO | Получаем из конфигурации сервиса ЕИР |  |  |
| Выходные данные для формирования файлов xml при передаче в СОУР |  |  |  |  |  |  |
| Код объекта эксплуатации (единицы оборудования или технического места); | Строка, 30 | tplnr equnr | ASSETID | detected_defects | tasks -> technical_places\ equipments | integer |
| Код группы дефектов; | Строка, 10 | fegrp | DEFECTTYPEGROUP |  | defect_code_id -> group_id | integer |
| Код дефекта | Строка, 4 | fecod | DEFECTTYPE |  | defect_code_id | integer |
| Дата обнаружения дефекта | Дата, 10 | null | INSPECTIONDATETIME |  | record_at | timestamp |
| Таб.номер сотрудника, обнаружившего дефект | Строка, 10 | null | ENGINEER |  | employee_id | integer |
| Статус |  | systemState | DEFECTSTATUS |  | Принимаем сообщение со статусом СООТ, СОРА, СОРА + ЗКПР, МТКУ |  |
| Комментарий |  | qmtxt | COMM |  | comment | text |
| Код в СОУР |  | Не известен | Не известен |  | id_export_defect | Integer Присваивается в БД СОУР |